PRIJEDLOG!

Na temelju članaka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 15 i 16 Statuta Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije broj 07/21 i 04/22 i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Doverčice“ u Vulariji („Službeni glasnik Međimurske županije broj 05/2023), Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj 26. sjednici održanoj 11. ožujka 2025. godine donosi:

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana uređenja

područja „Doverčice“ u Vulariji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)	Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Doverčice“ u Vulariji  (u 	daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

(1)	Sastavni dio ove Odluke je elaborat: „Urbanistički plan uređenja područja Doverčice u Vulariji.

(2)	Elaborat Urbanističkog plana uređenja područja „Doverčice“ u Vulariji  izradila je tvrtka Arhitekt-atelje 	d.o.o. iz Čakovca.

Članak 3.

(1)	Elaborat „Urbanistički plan uređenja područja Doverčica u Vulariji. sadrži opće priloge, tekstualne i 	grafičke dijelove za provedbu i obrazloženje.

(2)	Opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s podacima o nositelju izrade i podatke o izrađivaču.

(3)	Tekstualni dio sadrži Odluku o donošenju s odredbama za provedbu.

(4)	Grafički dio sadrži kartografske prikaze:

1a		PODLOGA ZA IZRADU PLANA – KATASTARSKI PLAN 				MJ. 1:1000

1b	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 						       	MJ. 1:1000

2a	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA                                             	PLAN PROMETA									MJ. 1:1000

2b		PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA -	                         ELEKTROOPSKRBA, AVNA  RASVJETA I ELEKTRONIČKA                                                KOMUNIKACIJSKA MREŽA								MJ. 1:1000

2c	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

PLINOOPSKRBA									MJ. 1:1000

2d		PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 			VODOOPSKRBA, ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA			MJ. 1:1000

3	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA				MJ. 1:1000

4	NAČIN I UVJETI GRADNJE								MJ. 1:1000

(5)	U obrazloženju je dat opis planskog rješenja.

Članak 4.

(1)	Tekstualni i grafički dio UPU-a područja Doverčice u Vulariji izrađeni su prema Pravilniku o 	sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 	prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11).

| II. | ODREDBE ZA PROVEDBU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA “ DOVERČICE“ u VULARIJI |
| --- | --- |

1.0.; UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA. Članak 5. - Razgraničavanje površina javnih i drugih namjena provedeno je graničnom linijom pojedine površine, bojom površine te planskim znakom na kartografskom prikazu br.1b. – „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000 sukladno uvjetima Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. - Unutar pojedine namjenske kategorije, ovisno o razgraničenju utvrđenom u okviru oblika korištenja prostora na kartografskom prikazu br.3. – „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“, u mjerilu 1:1000, provodi se nova gradnja, zatim rekonstrukcija, zamjena ili sanacija postojećih građevina. - Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija, na površinama iz stavka (2) ovog članka osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša. Članak 6. - Katastarska čestica nedovoljne površine, koja se nalazi unutar zone na kojoj je dopuštena gradnja i ima pristup s javne prometnice, može se koristiti za gradnju samo uz uvjet prethodnog spajanja s okolnim česticama iste namjene radi formiranja građevne čestice prema kartografskom prikazu br.1b. – Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000. - Ukoliko se dio katastarske čestice nalazi na prostoru određenom za gradnju, a površina tog dijela odgovara uvjetima za osnivanje građevne čestice propisanim urbanim pravilima, može se predmetni dio zadržati kao građevna čestica. - Odstupanja od utvrđenog načina osnivanja građevnih čestica prema prethodnom stavku ovog članka, dozvoljeno je iznimno, samo u slučajevima kada će se na taj način omogućiti učinkovitije rješavanje vlasničko pravnih pitanja, a neće se ograničiti ili onemogućiti formiranje građevnih čestica adekvatne veličine na susjednim parcelama. Pri tome nije dozvoljeno ostavljati međuprostor koji nije moguće iskoristiti u skladu s namjenom Urbanističkog plana uređenja. Članak 7. - Unutar granica obuhvata UPU-a, pretežita namjena površina i njihovo razgraničenje na površine javnih i drugih namjena uvjetovane su mogućnostima prostora, a razgraničenje na površine javnih i drugih namjena određeno je prema kartografskom prikazu br.1b.„Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000. - Utvrđene namjene površina unutar granica obuhvata UPU-a su sljedeće: - mješovita namjena - pretežito stambena namjena (oznaka M1) – nararančaste boje - mješovita namjena stambeno - poslovna (oznaka M2) – nararančaste boje - površine infrastrukturnih sustava - površina za trafostanicu (oznaka IST) - bijele boje - površina za parkiralište ( oznaka ISP) - bijele boje - otvorena retencija oborinske vode ( oznaka ISR ) - plave boje - sportsko – rekreacijska namjena ( oznake R2) - zelene boje svijetlo - javne zelene površine – javni park ( oznake Z1) - dječje igralište (oznaka Dj) - zelene boje - zaštitne zelene površine uz ulične koridore - ( oznake Z ) - zelene boje - ulični koridori - prometne površine s pripadajućim uređajima (oznaka UK1 - UK4 ) – linijski - požarni i prilazni putevi (oznaka PP ) - pješački koridori (oznaka PK1 -PK2) – linijski 1.1.; Površina javne namjene. Članak 8. - Površinama javne namjene smatraju se: - prometne površine preko kojih se osigurava pristup do građevnih čestica, kao i do drugih čestica unutar obuhvata plana, a koje nisu predviđene kao građevne - pješački koridori preko kojih se povezuju pješačke staze - javne zelene površine - čestice infrastrukturnih sustava - Linija koja razgraničava javnu prometnu površinu i površine drugih namjena je linija regulacije. Linija regulacije je istovremeno i međa građevne čestice prometnice ili druge prometne građevine i granica područja unutar kojeg se zemljište predviđa parcelirati u svrhu formiranja građevnih čestica, odnosno drugih čestica u skladu s namjenom površina. - Za sve prometne površine, utvrđuje se obavezna parcelacija prema grafičkom prikazu br.2a. „Plan prometa“, pri čemu je u odnosu na duljinu pojedinog uličnog i pješačkog koridora dozvoljeno: - Segmetno formiranje čestica prometnih površina u odnosu na planiranu duljini pojedinog koridora (oznake UK1-UK5, PP i PK1-PK2) 1.2.; Površina drugih namjena. - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1) Članak 9. - Građevne čestice mješovite, pretežito stambene namjene (oznaka M1) su građevne čestice formirane prema kartografskom prikazu br.4.“Način i uvjeti gradnje“ na površini podzona (M1 - A,B,C,D i E). - Unutar površina mješovite, pretežito stambene namjene (oznaka M1) moguće je formirati građevnu česticu i graditi građevine prvenstveno u funkciji stanovanja s mogućnošću obavljanja poslovnih djelatnosti kao prateće funkcije. - Mješovita namjena - pretežito stambena (oznaka M1) je stambena namjena veća ili jednaka 50% ukupne bruto površine građevine, čija je dispozicija moguća u svakoj etaži građevine. U ovoj zoni moguća je ekološki čista poslovna djelatnost (bez buke, neugodnih mirisa i sl.), koja ne smeta stanovanju, npr. ured, tihi obrt, osobne usluge i sl. u pravilu u prizemlju građevine. Članak 10. (1) Kao osnovnu građevinu na čestici moguće je graditi : - jednu osnovnu stambenu građevinu individualnog tipa, odnosno građevina koja sadrži najviše tri zasebne stambene jedinice ili jednu stambeno- poslovnu građevinu namijenjenu obavljanju: - financijskih, tehničkih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi) - obrtničkih usluga (frizerske, krojačke, postolarske, fotografske i slične radionice) - poslovne usluge iz oblasti društvenih djelatnosti gdje se ne predviđa duži boravak ljudi (ambulantno organizirana zdravstvena zaštita, djelatnosti dopunskog obrazovanja) (2) Prateća građevina na čestici ovisi o namjeni osnovne građevine, može biti: - uz osnovnu stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, jedna poslovna građevina uslužnih ili društvenih djelatnosti ili jedna građevina gospodarskih djelatnosti. (3) Uz osnovnu građevinu na čestici individualne stambene namjene ( oznaka M1) mogu se graditi pomoćne građevine. Kao pomoćni sadržaji na čestici predviđaju se: - garaža, koja može biti integrirana unutar osnovne građevine, prigrađena uz osnovnu građevinu ili locirana kao samostojeća na čestici, - pomoćne poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja kao što su spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staklenici, plastenici i slične građevine, a koje je potrebno locirati iza osnovne građevine, - druge pomoćne građevine, koje služe redovnoj upotrebi stambene građevine, (4) Pomoćne građevine s izvorom zagađenja nije dozvoljeno graditi na čestici. (5) Pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji osnovne građevine koje se grade uz osnovnu građevinu na istoj građevnoj čestici, mogu se graditi: - prislonjene uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način - odvojene od osnovne građevine na istoj građevnoj čestici. - Zona mješovite namjene, stambeno – poslovna (M2) Članak 11. (1) Građevne čestice mješovite, pretežito stambene namjene (oznaka M2) su građevne čestice formirane prema kartografskom prikazu br.4.“Način i uvjeti gradnje“ na površini podzona (M2- A,B,C ) . (2) Unutar površina mješovite, stambeno- poslovne namjene (oznaka M2) moguće je formirati građevnu česticu i graditi građevine u funkciji stanovanja ili obavljanja poslovnih djelatnosti kao osnovne funkcije. (3) U ovoj zoni moguća je ekološki čista poslovna djelatnost (bez buke, neugodnih mirisa i sl.), koja ne smeta stanovanju. Članak 12. - Na pojedinoj građevnoj čestici mješovite, stambene i/ili poslovne namjene (oznaka M2) mogu se graditi osnovna građevina, prateća građevina i pomoćna građevina. - Osnovna građevina na čestici može biti: - individualna stambena građevina za stalno ili povremeno stanovanje - manja višejedinična – višestambena gradnja ( više od 3 ZKJ do 6ZKJ ), veća ( > od 6 ZKJ) višejedinična gradnja nije dozvoljena - stambeno- poslovna građevina, - poslovna građevina namijenjena obavljanju: - obrtničkih usluga (frizerske, krojačke, postolarske, fotografske i sl. radionice) - financijskih, tehničkih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi) - ugostiteljske djelatnosti bez smještajnih sadržaja i sadržaja koji utječu na povećanja razine buke ili zagađenja okoline - trgovine proizvodima koji ne utječu na povećanje zagađenja zraka ili uzrokuju pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao što su požari ili eksplozije (specijalizirane trgovine hrane, pića, odjeće, obuće, kućnih potrepština, kućanskih aparata i elektroničkih proizvoda, osim trgovine građevnog materijala, automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojeva i sl.) - poslovne usluge iz oblasti društvenih djelatnosti gdje se ne predviđa duži smještaj ljudi (ambulantno organizirana zdravstvena zaštita, djelatnosti dopunskog obrazovanja ) - građevina društvenih djelatnosti iz područja uprave, odgoja, kulture, vjerskih funkcija, ambulantno i/ili stacionirano organiziranih djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi (dječji vrtić, crkva, poliklinika, dom za starije i sl.) (3) Svi sadržaji koji se lociraju na čestici unutar područja mješovite stambene i/ili poslovne namjene trebaju biti integrirani u jedinstvenu građevinu, odnosno građevni kompleks od više građevina. Članak 13. (1) Na čestici je moguće graditi prateću građevinu. Prateća građevina na čestici ovisi o namjeni osnovne građevine, može biti: - uz osnovnu stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, jedna poslovna građevina uslužnih ili društvenih djelatnosti ili jedna građevina gospodarskih djelatnosti Članak 14. (2) Uz osnovnu građevinu na čestici poslovno - stambene namjene (oznaka M2) mogu se graditi pomoćne građevine. Kao pomoćni sadržaji na čestici predviđaju se: - garaža, koja može biti integrirana unutar osnovne građevine, prigrađena uz osnovnu građevinu ili locirana kao samostojeća na čestici, - pomoćne poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja kao što su spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staklenici, plastenici i slične građevine, a koje je potrebno locirati iza osnovne građevine, - druge pomoćne građevine, koje služe redovnoj upotrebi stambene građevine, /alatnice, fontane, vrtni paviljoni, bazen i slično/. (3) Pomoćne građevine s izvorom zagađenja nije dozvoljeno graditi na čestici. (4) Pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji osnovne građevine koje se grade uz osnovnu građevinu na istoj građevnoj čestici, mogu se graditi: - prislonjene uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način, - odvojene od osnovne građevine na istoj građevnoj čestici. 1.3.; Površine infrastrukturnih sustava (IS). Članak 15. - Površina infrastrukturnih sustava su: - za trafostanicu (oznaka IST) namijenjena je formiranju građevne čestice za izgradnju građevine transformatorske stanice TS 10(20)0,4 kV - za odvodju oborinskih voda postojeća površina recepijenta za oborinske vode ( laguna - infiltracije i taložnice) (oznaka ISK ) - za javno parkiralište (oznaka ISP) 1.4. Površina sportsko – rekreacijske namjene (R2) Članak 16. - Zona sportsko – rekreacijske namjene je prostor koji ne zahtijeva izgradnju većih pratećih građevina, zatvorenih sportskih borilišta i korištenje infrastrukturnih sustava većih kapaciteta. To je zona čiji sadržaji mogu biti staze za hodanje, trčanje, trim staze, sportovi i igre na otvorenom, kao što su: mali nogomet, rukometno igralište, košarkaško igralište, odbojka na pijesku, tenis igralište i drugo. - Uz opisane sportske sadržaje, moguće je za manifestacije koje se mogu povremeno organizirati na tim prostorima postaviti montažne građevine i pokretne sanitarne jedinice. 1.5.; Javne zelene površine – javni park (Z1). Članak 17. - Javna zelena površine- javni park (oznaka Z1) određuje se kao javna površina – čestica za uređenje parkovnog zelenila i dječjeg igrališta i nije namijenjena za izgradnju građevina. Uređuje se izvedbom parternog oploćenja postavom urbane opreme i sadnjom visokog i niskog zelenila. - Na čestici javnog zelenila dozvoljava se: - postava igrala za djecu za djecu različitih dobnih skupina - postava klupa za sjedenje i koševa za smeće i druge urbane opreme - postava javne i sakralne plastike (skulptura, fontana, poklonac) površine do 10m2 visine do 4,0 m. 1.6.; Prometne površine – ulični koridori ( UK s numeričkom oznakom). Članak 18. - Prometne površine planiranih uličnih koridora (oznaka UK s dodatnom numeričkom oznakom ) formiraju se radi izgradnje prometnica, pješačkih staza, zelenih površina, trasiranja komunalnih infrastrukturnih mreža opskrbe vodom, plinom, električnom energijom, javnom rasvjetom, elektroničkom komunikacijskom mrežom te sustavima za odvodnju oborinskih i otpadnih voda. (2) Kao prometne površine tretiraju se sve javne površine predviđene za kolni i pješački promet, te osiguravaju pristup do pojedinih građevnih čestica (3) Prometne površine moraju se graditi i uređivati tako da omogućuju podzemno vođenje komunalne infrastrukturne mreže. (4) Površine uličnih koridora mogu se formirati i graditi po fazama. (5) Površine postojećih ulica, raskrižja s planiranom UK1, UK2 i drugi pripadajući objekti, nisu predmet ovog Urbanističkog plana uređenja, te se zahvati na njima rješavaju neposrednom primjenom odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Orehovica (6) Ostale servisne ili prateće površine – zelene površine unutar uličnih koridora, pješačke i biciklističke staze i slično dane su u kartografskim prikazima grafičkom oznakom i određuju prijedlog načina uređenja ulica, te su u tom smislu neodjeljive od površina namijenjenih prometu. 1.7. Prometne površine – pješački koridori (PK s numeričkom oznakom) Članak 19. (1) Površine pješačkih staza formiraju se radi: - omogućavanja pješačke komunikacije izvan uličnih koridora u funkciji pješačkih prečaca - širina staza – koridora je 2,0 do 2,5 m - partnere površine potrebno je izvesti betonskim opločnicima - elementima 2.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 20.

- Sukladno odredbama članaka 9.10. i 11. ove Odluke, sve gospodarske djelatnosti utvrđene kao moguće unutar obuhvata UPU utvrđene su kao poslovne djelatnosti.

- Građevine gospodarskih, odnosno poslovnih djelatnosti se kao osnovne građevine unutar područja obuhvata Urbanističkog plana uređenja, mogu locirati na površinama:

    - mješovite, stambeno – poslovne  namjene (oznake M2).

- Veličina i oblik građevnih čestica, površina, smještaj i oblikovanje građevina, te uređenje građevnih čestica za čestice na kojima se gospodarska djelatnost predviđa kao osnovna namjena utvrđuje se odredbama iz poglavlja 2.1 – 2.5. ove Odluke.

Članak 21.

- Na česticama na kojima osnovna građevina ima gospodarsku, odnosno poslovnu namjenu, namjena prateće građevine (ili prateći sadržaj unutar kompleksa), utvrđuje se prema čl. 12.

Članak 22.

- Gospodarska, odnosno poslovna djelatnost se, kao prateći sadržaj na čestici, unutar područja obuhvata ovog plana, može locirati na površinama:

    - mješovite, stambene i/ili poslovne namjene (oznake M1)

    - mješovite, stambeno – poslovne  namjene (oznaka M2)

- Uvjeti lociranja gospodarske, odnosno poslovne djelatnosti kao prateće namjene na česticama  na kojima je osnovna namjena stambena, utvrđuje se prema poglavlju 4. „Uvjeti i način gradnje stambenih građevina“ iz ove Odluke.

| 2.1. | Veličina i oblik građevnih čestica |
| --- | --- |

Članak 23.

- Veličina i oblik građevnih čestica namijenjenih poslovnim djelatnostima (osnovna namjena),   utvrđuje se prema kartografskom prikazu br.1b.“Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:2000, iznimno i drugačije ako postoje okolnosti iz čl. 6. st. 2. ove Odluke, uz uvjet da nakon parcelacije ne preostanu „međuprostori“ koji ne mogu biti samostalne građevne čestice odnosno koje nije moguće pripojiti drugim zemljišnim parcelama radi formiranja građevne čestice.

| 2.2. | Veličina i površina građevina koje se mogu izgraditi na građevnoj čestici |
| --- | --- |

Članak 24.

- Za zonu mješovite, stambeno -  poslovne namjene (oznake M2) veličina i površina građevina određuje se prema veličini čestice, temeljem koeficijenata izgrađenosti ( kig) i iskoristivosti čestice (kis).

- Najveći dozvoljeni kig za čestice s osnovnom poslovnom namjenom iznosi 0,40, a za  višejediničnu - višestambenu gradnju ( >3 do 6 ZKJ) kig je 0,30

- Najveći dozvoljeni kis za čestice s osnovnom poslovnom namjenom iznosi 1,20

Članak 25.

- Maksimalna visina i etažnost stambenih, stambeno  - poslovnih i/ili poslovnih građevina utvrđuje se ovisno o namjeni područja unutar kojeg se grade, kao i o planiranom načinu gradnje, sukladno vrijednostima iz sljedeće tabele:

| ZONA | OSNOVNA GRAĐEVINA |  |  | PRATEĆA GRAĐEVINA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | namjena | max. visina vijenca | max. etažnost E | namjena | max. visina vijenca | max. etažnost E |
| M1 | stambena | 7,0 | 4/Po+P+1+Pk ili NPE | poslovna | 5,0 | 3/Po+P+Pk |
|  | stambeno - poslovna | 7,0 | 4/Po+P+1+Pk ili NPE | poslovna | 5,0 | 3/Po+P+Pk |
| M2 | poslovna | 7,0 | 4/Po+P+1+Pk ili NPE | poslovna | 5,0 | 3/Po+P+Pk |
|  | stambeno poslovna | 7,0 | 4/Po+P+1+Pk ili NPE | poslovna | 5,0 | 3/Po+P+Pk |
|  | višestambeno poslovna | 11,0 | 4/Po+P+2 | ne može se graditi |  |  |

- Ukupna visina građevine ovisi o rasponu građevine i nagibu krovnih ploha, te kod građevina s kosim krovom ne može biti veća od visine građevine uvećane za ½ najvećeg raspona krovišta.

- Na građevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne konstrukcije uz pročelje građevine, može biti maksimalno 80 cm.

Članak 26.

- Etažnost se određuje brojem punih etaža, pri čemu se zadnja (najviša) etaža može oblikovati kao kat ili alternativno kao potkrovlje.

- U potkrovlju se prostor može organizirati samo u jednoj etaži (razini), osim kod krovova velikih volumena gdje je moguće formirati i drugu etažu potkrovlja, ali samo kao galerijski prostor.

- Ukoliko se dozvoljena etažnost definira na način da završava s potkrovnom etažom (npr. E=P+1+Pk), potkrovlje iznad stropne ploče najviše dozvoljene katne etaže može se oblikovati kao:

- potkrovlje bez ili s visinom nadozida do 1,2 m pri čemu se prostor ispod krova (unutar krovišta) može urediti za korištenje,

- - 	  druga etaža potkrovlja, izvedena kao (galerijski) korisni prostor (etažno) nedjeljiv od osnovne etaže  	potkrovlja, može se primijeniti isključivo kod osnovnih građevina i uz uvjet da je posljednja puna etaža 	potkrovlje“.

- (4)	Nepotpuna etaža (NPE) je najviša etaža oblikovana ravnim krovom, čiji zatvoreni i natkriveni dio iznosi 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine., uvučena na pročelju uz građevinski pravac najmanje za svoju ukupnu visinu.“

| 2.3. | Smještaj građevina na građevnoj čestici |
| --- | --- |

Članak 27.

(1) Građevinu osnovne namjene je unutar čestice potrebno locirati u skladu s grafički utvrđenim parametrima iz kartografskog prikaza  br.4a. „Način i uvjeti gradnje“ i to:

    - minimalnom udaljenosti građevina od linije regulacije i granica  građevne čestice

    - obaveznim građevnim pravcem koji je određen za dijelove područja za koje je predviđena nova gradnja

    - na obavezni građevni pravac locira se ulično pročelje osnovne građevine

- Od ostalih međa sa susjednim česticama  osnovna građevina ne može biti udaljena manje od širine strehe.

- Prateće i pomoćne građevine, ukoliko su dopuštene prema uvjetima zone, lociraju se iza pročelja građevine osnovne namjene, osim u slučaju kad se garaža za osobna vozila gradi kao dio kompleksa osnovne građevine, u kojem slučaju se na obavezni građevni pravac locira pročelje garaže.

- Udaljenost pojedine građevine do građevine na susjednoj građevnoj čestici ne može biti manja od visine ½ više građevine., a minimalna udaljenost mora biti 5,0 m

- Međusobni odnos građevina unutar čestice ovisi o funkcionalnom i tehnološkom rješenju i UPU-om se ne uvjetuje, osim što međusobna udaljenost građevina treba biti usklađena s propisima za zaštitu od elementarnih nepogoda, zaštitu na radu i zaštitu od požara na način da se osigura:

    - sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima građevina u slučaju urušavanja građevina

    - dostupnost vatrogasnih vozila do svih građevina na građevnoj čestici

    - sigurnost od prenošenja požara s jedne građevine na drugu-izvedbom protupožarnih barijera

| 2.4. | Oblikovanje građevina |
| --- | --- |

Članak 28.

- Način oblikovanja građevina treba se zasnivati na suvremenoj industriji građevnog materijala i tehnologiji gradnje.

- Ukoliko se predviđa samostojeća gradnja, građevina može biti oblikovana kao i arhitektonski kompleks od više jedinica objedinjenih u jednu građevinsku cjelinu.

Članak 29.

- Krovovi se u skladu s funkcijom građevine mogu oblikovati kao kosi maximalnog nagiba 45o, ravni ili kompleksni.

- Odvodnja vode s krovnih ploha orijentiranih prema susjednoj građevnoj čestici treba biti riješena na način da se skupljaju unutar vlastite građevne čestice.

Članak 30.

- Dijelovi građevina koji su od susjedne međe (bočna ili stražnja međa) udaljeni manje od 3m ne mogu imati otvore orijentirane prema susjednoj međi:

- Otvorima se u smislu stavka 1.ovog članka ne smatraju:

    - prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najveće veličine 60x60 cm, izvedeni kao otklopni prema unutra

    - dijelovi zida od staklene opeke ili sličnog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na veličinu zida

    - ventilacijski otvori najvećeg promjera 20cm, odnosno stranice 15x20 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt

| 2.5. | Uređenje građevnih čestica |
| --- | --- |

2.5.1.	Osnovni uvjeti uređenja građevnih čestica

Članak 31.

- Graditi se može samo na uređenim građevnim česticama.

- Uređenje građevne čestice obuhvaća formiranje građevne čestice na osnovu parcelacijskog elaborata, osiguranje pristupa na česticu s javne prometne površine, minimalno izvedene kao makadamske ceste, te mogućnosti rješavanja otpadnih voda sukladno ovoj Odluci i posebnim propisima.

Članak 32.

- Priključenje građevnih čestica na prometnu, komunalnu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturnu mrežu vrši se neposredno s ulice ili s više njih prema kojoj je čestici utvrđena linija regulacije.

- Svaka građevna čestica treba imati najmanje jedan neposredan pristup na javnu prometnu površinu.

- Točna pozicija priključenja rješava se za svaku česticu zasebno, glavnim projektom.

2.5.2.	Uvjeti gradnje i uređenje manipulativnih površina i površina parkirališta

Članak 33.

- Na svakoj građevnoj čestici potrebno je izvesti kolni pristup na česticu, te parkirališni ili garažni prostor za vlastite potrebe.

- Na svakoj građevnoj čestici, na kojoj je osnovna građevina gospodarske namjene, potrebno je osigurati manevriranje vozila unutar čestice na način da se izlaz sa čestice na prometnicu izvodi prednjom stranom vozila.

- Parkirališne, odnosno garažne površine moguće je izvesti kao podzemne garaže, parkirališta u razini terena i kao parkirališne ili garažne zgrade.

- Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta po pojedinoj građevnoj čestici utvrđuje se prema poglavlju 5.1.2.“Promet u mirovanju“.

- Parkirališne i manipulativne površine potrebno je predvidjeti uz primjenu mjera zaštite iz poglavlja 9.1.“Zaštita od zagađenja okoliša otpadnim vodama“.

2.5.3.  Gradnja ograde

Članak 34.

- Ograde oko građevne čestice treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja te da su u skladu s oblikovanjem okolnog prostora.

- Ograda se s unutrašnje strane međe prema javnoj prometnoj površini izvodi visine do 1,60 m, a prema drugim građevnim česticama visine do 2,0 m, pri čemu se podnožje visine do 50cm – može izvesti kao puna ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio kao „prozračna“ ograda od zelenila, drveta, metalne rešetke ili mreže u skladu s lokalnim uvjetima,

- U odnosu na ulične koridore ograde se mogu postavljati na liniji regulacije ili uvučeno od nje, ovisno o unutarnjoj organizaciji čestice.

2.5.4.	Obaveza uređenja zelenih površina na građevnim česticama

Članak 35.

- Svaka građevna čestica treba imati minimalno 20% površine uređene kao zelene površine.

- U zelene površine iz stavka 1.ovog članka ne ubrajaju se zatravnjene parkirališne površine, ni stabla uz parkirališta koja su zasađena u zelene otoke površine manje od 5,0 m2.

- Površine uređene dekorativnim kamenom ne ubrajaju se u zelene površine.

| 3.0. | UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI |
| --- | --- |

Članak 36.

- Građevine društvenih djelatnosti iz područja uprave, odgoja, kulture, vjerskih institucija, ambulantno i/ili stacionarno organiziranih djelatnosti zdravstva, mogu se graditi kao građevine osnovne namjene na građevinskim česticama lociranim unutar područja mješovite namjene (oznaka M1 i M2).

- Društvene djelatnosti utvrđene kao poslovne usluge (ambulantno organizirane djelatnosti zdravstvene zaštite, djelatnosti dopunskog obrazovanja u formi tečajeva, djelatnosti djelovanja  građanskih organizacija i slično) mogu se graditi unutar područja mješovite stambeno - poslovne namjene /oznaka M2/ kao osnovni odnosno prateći sadržaj na čestici, a u zoni M1 isključivo kao prateći sadržaj osnovne stambene namjene.

Članak 37.

- Na česticama na kojima osnovna građevina ima društvenu namjenu, utvrđenu prema stavku 1. Članak 35 ove Odluke, kao prateći sadržaj unutar kompleksa građevine, može se izgraditi najviše 1 stan, neto površine do 100,00 m2.

Članak 38.

- Uvjeti  način gradnje javno društvene namjene, kao prateće namjene na česticama na kojima je osnovna namjena mješovita stambeno – poslovna (oznaka M2), utvrđuje se prema poglavlju 2. „Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti “ iz ove Odluke.

(2)	Uvjetii način gradnje javno društvene namjene, kao prateće namjene na česticama na kojima je osnovna namjena mješovita - pretežito stambena (oznaka M1), utvrđuje se prema poglavlju 4. „Uvjeti i način gradnje stambenih građevina“ iz ove Odluke.

| 4.0. | UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA |
| --- | --- |

4.1.     Opći uvjeti i minimalni standardi prostora stambene namjene

Članak 39.

- Uvjeti i način gradnje stambenih građevina utvrđeni su kartografskim prikazom br. 4 „Način i uvjeti gradnje“.  Gradnja građevina stambene namjene kao osnovne građevine predviđena je na česticama:

    - unutar zone mješovite pretežito stambene namjene (oznaka M1 podzone A,B,C,D,E), kao samostojeća  najviše do tri stambene jedinice

    - unutar zone mješovite, stambeno - poslovne namjene (oznaka M2 podzona F,G,H) kao samostojeća izgradnja, najviše do tri stambene jedinice ili kao višestambena gradnja  s više od 3 stambene jedinice do maksimalno 6 stambenih jedinica.

Članak 40.

- Kao prateći sadržaj stanovanje se može graditi i unutar zone mješovite stambeno - poslovne namjene (oznaka M2).

- Uvjeti gradnje za stambene sadržaje koji su utvrđeni kao prateća namjena na čestici, utvrđuje se ovisno o namjeni osnovne građevine, odnosno:

    - u slučaju da je osnovna namjena na čestici poslovna, određuje se sukladno poglavlju 2. „Uvjeti gradnje gospodarskih građevina.“

Članak 41.

- Uz stanovanje, koje se na čestici locira kao osnovna ili prateća namjena, moguće je locirati i pomoćne sadržaje u funkciji stanovanja  i to:

    - unutar zone individualne, pretežito stambene namjene (oznaka M1), te zone mješovite, stambeno - poslovne namjene (oznaka M2) kao sadržaj unutar stambene građevine ili kao zasebne građevine na čestici locirane iza uličnog pročelja osnovne građevine,

Članak 42.

- Na građevnoj čestici mješovite namjene, pretežito stambene (oznake M1/) može se graditi jedna individualna građevina (stambena ili stambeno-poslovna) sa pratećom poslovnom građevinom i/ili pomoćnom građevinom.

- Na građevnoj čestici mješovite namjene, stambene i/ili poslovne /oznake M2/ može se graditi - jedna individualna stambena građevina, prateća poslovna građevina i pomoćne građevine,

- ili jedna individualna stambeno-poslovna građevina, prateća poslovna građevina i pomoćne građevine,

- ili jedna višestambena građevina i pomoćne građevine,

- ili jedna višestambeno poslovna građevina i pomoćne građevine,

- ili jedna poslovna građevina, prateća poslovna i pomoćne građevine

| 4.2. | Veličina i oblik građevnih čestica |
| --- | --- |

Članak 43.

- Građevne čestice formiraju se prema parcelaciji iz kartografskog prikaza br.1b. „Korištenje i namjena površina“.

- U kartografskom prikazu br.3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“  svakoj je građevnoj čestici određen način uređenja površine čestice.

- U kartografskom prikazu br. „4 “ Način i uvjeti gradnje  svakoj je građevnoj čestici određen:

    - koeficijent izgrađenosti građevne čestice /kig/

    - koeficijent iskoristivosti građevne čestice /kis/

Članak 44.

- Točna površina svake građevne čestice utvrđuje se parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Urbanističkim planom uređenja.

- Dozvoljena odstupanja od planiranih površina građevnih čestica mogu se kretati u rasponu od ±5 % planirane površine.

Članak 45.

- Po dvije susjedne čestice iste namjene mogu se objediniti u jednu veću.

- Izuzetno od stavka 1. ovog članka tri susjedne čestice mješovite, stambene i/ili poslovne namjene (oznake M2) mogu se objediniti u jednu veću.

- Površina građevne čestice dobivene spajanjem prema stavcima 1. i 2. ovog članka, u organizacijskom smislu, tretira se jedinstvenom građevnom česticom, a površine za razvoj građevina na takvoj čestici se spajaju.

Članak 46

- U okolnostima iz čl.6. st.2. veličina i oblik čestica namijenjenih stanovanju (osnovna namjena), utvrđuje se ovisno o namjeni područja (zone) unutar kojeg se formira, kao i o planiranom načinu gradnje, sukladno vrijednostima iz slijedeće tabele:

| NAMJENA PODRUČJA (ZONA) | NAČIN GRADNJE OSNOVNE GRAĐEVINE | NAJMANJA ŠIRINA GRAĐEVNE ČESTICE /m/ | NAJVEĆA ŠIRINA GRAĐEVNE ČESTICE /m/ | NAJMANJA DUBINA GRAĐEVNE ČESTICE /m/ | NAJMANJA POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE /m2/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | samostojeća prizemna | 16,0 | 40,0 | 30,0 | 480,00 |
|  | samostojeća katna /SS/ | 18,0 | 40,0 | 40,0 | 720,00 |
| M2 | (individualna) samostojeća /SS/ | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 800,00 |
|  | višestambena samostojeća /VS/ | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 1500,00 |

- Građevne čestice se predviđaju formirati nizanjem uz liniju regulacije uličnih koridora (UK1 do UK5).

- Kod formiranja pojedinačnih građevnih čestica obavezno je poštivanje slijedećih parametara:

    - kod parcelacije je potrebno poštivati načelo racionalnog korištenja prostora, pri čemu je potrebno formiranje čestica neposrednim nastavljanjem jedne do druge,

    - nije dozvoljeno formiranje čestice na način da se dio zemljišta formira iza građevne čestice, odnosno tako da se u pozadini čestica ostavljaju površine do kojih nije mogući pristup s jednog od uličnih koridora

    - granice susjednih građevnih čestica treba formirati na način da čine među tih dviju građevnih čestica

    - Između građevnih čestica nije dozvoljeno ostavljati međuprostor koji nije moguće iskoristiti u skladu s namjenom površina ovog plana, odnosno ukoliko se između  dviju čestica ostavlja prostor još neutvrđene namjene, njegova širina ne može biti manja od najmanje širine građevne čestice utvrđene prema tabeli iz stavka 1. ovog članka.

| 4.2. | Veličina i površina građevina |
| --- | --- |

Članak 47.

- Veličina i površina građevina koje se mogu graditi unutar obuhvata urbanističkog plana uređenja ovisi o namjeni i površini građevne čestice.

- Veličina i površina građevina iskazuje se kroz:

    - koeficijent izgrađenosti građevne čestice /kig/ i koeficijent iskoristivosti građevne čestice /kis/

    - maksimalno dozvoljenu visinu građevina /V/, prvenstveno u odnosu na osnovnu građevinu i maksimalno dozvoljeni broj i tip etaža građevina /E/, prvenstveno u odnosu na osnovnu građevinu.

(3)	Tlocrtna površina građevine je vertikalna projekcija svih nadzemnih  zatvorenih i otvorenih ( nenatkrivenih i natkrivenih) konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona , na površinu  građevne čestice.

(4))	Bruto površina građevina je maksimalna bruto površina svih etaža, svih građevina na čestici.

(5)	Koeficijent izgrađenosti građevne čestice /kig/ je odnos ukupne tlocrtne površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice.

(6)	Koeficijent iskoristivosti građevne čestice /kis/ je u smislu ove Odluke odnos ukupne (bruto) izgrađene površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice.

(7) Koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti čestice obračunavaju se ovisno o namjeni površina, prema  kartografskom prikazu br.4. „Način i uvjeti gradnje“, a maksimalne vrijednosti navedenih koeficijenata, kao i najviše dozvoljene vrijednosti za visinu i etažnost građevina, utvrđuje se prema slijedećoj tabeli:

| namjena područja (zona) | NAČIN GRADNJE OSNOVNE GRAĐEVINE | maksimalna visina(vijenca) osnovne građ vosn /m/ | maksimalna visina (vijenca) prateće građ. vprat /m/ | maksimalna visina(vijenca) pomoćne građ. vpom /m/ | kig | kis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Samostojeća /SS/ prizemna/Po+P+Pk ili NPE/ | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 0,4 | 0,2 |
|  | Samostojeća /SS/ katna/Po+P+1+Pk ili NPE/ | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 0,4 | 1,2 |
| M2 | Individualna/Po+P+1+Pt ili NPE/ samostojeća /SS/ | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 0,4 | 1,2 |
|  | višestambena /Po+P+2/ samostojeća /VS/ | 11,00 | nije moguće graditi | 3,50 | 0,3 | 1,2 |

Članak 48.

- Visina građevine, u smislu ovog plana je istovremeno i visina vijenca i mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,20 m.

- Na građevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne konstrukcije uz pročelje građevine, može biti maksimalno 80 cm.

- Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova ( sljemena) , a kod građevina s ravnim krovom ili kosim krovom i atikom čija visina je veća od visine sljemena, ukupna visina se mjeri do vrha atike

- Ukupna visina građevine, ovisi o rasponu građevine i nagibu krovnih ploha, te kod građevina s kosim krovom ne može biti veća od visine građevine uvećane za ½ najvećeg raspona krovišta.

Članak 49.

- Maksimalno dozvoljen broj etaža građevina /E/ određuje se ovisno o namjeni područja unutar kojeg se lociraju, kao i o planiranom načinu gradnje, sukladno vrijednostima iz slijedeće tabele:

| namjena područja (zona) | način gradnje osnovne građevine | maksimalna etažnost osnovne građevine Eosn | maksimalna etažnost prateće građevine Eprat | maksimalna etažnost pomoćne građevine Epom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | samostojeća /SS/ prizemna | 3/Po+P+Pk ili NPE | 3/ Po+P+Pk | 2/Po+P |
|  | samostojeća /SS/ katna | 4/Po+P+1+Pk ili NPE | 3/ Po+P+Pk | 2/Po+P |
| M | individualna samostojeća /SS/ | 4/Po+P+1+Pk ili NPE | 3/ Po+P+Pk | 2/Po+P |
|  | višestambena samostojeća /VS/ | 4/Po+P+2 | nije moguće graditi | 2/Po+P |

- Etažnost /E/se određuje brojem punih etaža, pri čemu se zadnja (najviša) etaža može oblikovati kao kat ili alternativno kao potkrovlje /Pk/ ili nepotpuna etaža /NPE/.

- U potkrovlju se prostor može organizirati samo u jednoj etaži (razini), osim kod krovova velikih volumena gdje je moguće formirati i drugu etažu potkrovlja, ali samo kao galerijski prostor u funkciji potkrovlja.

| 4.5. | Smještaj građevina na građevnoj čestici |
| --- | --- |

Članak 50.

- Građevinu osnovne namjene je unutar čestice potrebno locirati u skladu s grafički utvrđenim parametrima iz kartografskog prikaza br. 4. „Način i uvjeti gradnje“ i to:

    - minimalnom udaljenosti građevina od linije regulacije i granica   građevne čestice,

    - obaveznim građevnim pravcem, koji je određen za dijelove područja za koje je predviđena nova gradnja,

    - na obavezni građevni pravac locira se ulično pročelje osnovne građevine

Članak 51.

(1) 	Osnovnu građevinu koja se smješta na građevnoj čestici formiranoj unutar površine mješovite namjene - pretežito stambene (M1), s osnovnom građevinom predviđenom kao slobodnostojećom /oznaka SS/ smješta se:

− za podzonu A,C i Djug na građevni pravac 10,0m udaljen od linije regulacije ulice na kojoj se utvrđuje širina građevne čestice, za podzonu D sjever i E na građevinski pravac 7,0m od linije regulacije i za podzonu  B  udaljenost građevinskog pravca je 6,0m od regulacijskog pravca mjereno na južnoj međi..

− Za podzone A,B,C,D,E najmanje 8,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice.

- Za podzonu  B obavezna je gradnja građevina (osnovna, prateća i pomoćna uz sjevernu među na udaljenosti  od 1,0m od susjedne međe.

Članak 52.

- Prateće građevine, ukoliko su dopuštene prema uvjetima zone, lociraju se iza pročelja građevine osnovne namjene.

- Udaljenost pojedine građevine do građevine na susjednoj građevnoj čestici ne može biti manja od visine ½ više građevine.

- Međusobni odnos građevina unutar čestice ovisi o funkcionalnom i tehnološkom rješenju i UPU-om se ne uvjetuje, osim što međusobna udaljenost građevina treba biti usklađena s propisima za zaštitu od elementarnih nepogoda, zaštitu na radu i zaštitu od požara na način da se osigura:

    - sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima građevina u slučaju urušavanja građevina,

    - dostupnost vatrogasnog vozila do svih građevina na građevnoj čestici,

    - sigurnost od prenošenja požara s jedne građevinu na drugu – izvedbom protupožarnih barijera

4.4.1.	Pomoćne građevine

Članak 53.

(1) 	Pomoćne građevine se smještaju:

−  u ravnini uličnog pročelja osnovne građevine ili iza uličnog pročelja osnovne građevine ako su predviđene    	kao prigrađene osnovnoj građevini

    - ukoliko se grade iza  osnovne građevine u zoni (M1) moraju se graditi u nastavku na međi kao i osnovna građevina najmanje 1,0m udaljeno od susjedne međe.

    - najmanje 4,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice.

(2)	Ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio osnovne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže se smatra uličnim pročeljem cijele građevine.

| 4.5. | Oblikovanje građevina |
| --- | --- |

Članak 54.

- Arhitektonsko oblikovanje građevine te građevinski materijal koji će se upotrebljavati mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnim prostoru, uvažavajući krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora.

- Preporuča se postići oblikovanje uličnog poteza volumenima u odnosu stranica tlocrta građevine 1:1,5, te postavljanjem duže stranice paralelno s ulicom, pri čemu sljeme građevine u pravilu prati pružanje ulice.

- Krovište građevine može biti ravno ili koso ili drugog oblika, a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (biber, utoreni crijep, i dr.). Koso krovište je nagiba 25° - 45°.

- Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole za prirodno osvjetljenje, postaviti kolektori sunčeve energije ili istu izvesti dijelom kao ravnu terasu. Krovni otvori mogu biti samo u razini krovnih ploha.

- Oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja primjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

- Satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu što manje uočljivi i u pravilu ne na uličnu stranu.

Članak 55.

- Sve građevine oblikovane kao višefunkcionalni kompleks, ukoliko sadrže više od tri jedinice trebaju za stambeni dio kompleksa imati zasebni pristup, odvojen od ostalih nestambenih sadržaja u građevini (vlastito stubište ili vlastiti neposredni ulaz do stambenih sadržaja).

- Sve građevine oblikovane kao višefunkcionalni kompleks ili kao višestambena zgrada trebaju unutar građevine imati:

    - jedno spremište za skupljanje otpad

    - individualna priručna spremišta za svaki stan, minimalne površine 3,0 m2 po jednom stanu

- Sve građevine višestambene namjene podliježu uvjetima posebnih propisa u odnosu na osiguranje mogućnosti prenamjene stambenih jedinica u stambene jedinice za osobe smanjene pokretljivosti.

Članak 56.

- Dijelovi građevina koji su od susjedne međe (bočna ili stražnja međa) udaljeni manje od 3,0 m ne mogu imati otvore orijentirane prema susjednoj međi.

- Otvorima se u smislu stavka 1. ovoga članka ne smatraju:

    - prozori ostakljeni staklom, najveće veličine 60 x 60 cm, izvedeni kao otklopni prema unutra,

    - dijelovi zida od staklene opeke ili sličnog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na veličinu zida,

    - ventilacijski otvori najvećeg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 x 20 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt.

Članak 57.

- Vanjske jedinice klima uređaja višestambenih zgrada i kompleksa, ne mogu se postavljati na ulično pročelje građevine orijentirane na UK1 –UK5, osim ukoliko nisu smješteni unutar prostora lođa ili dijelom uvučenih balkona, odnosno drugih prostora u kojima su zaklonjene od pogleda.

- Kod projektiranja građevina potrebno je voditi računa o odvodu kondenzata iz klima uređaja, koji nije dozvoljeno ispuštati na javne pješačke i kolne površine.

4.5.	Uređenje građevnih čestica

4.5.1.	Osnovni uvjeti uređenja građevnih čestica

Članak 58.

- Graditi se može samo na uređenim građevnim česticama.

- Uređenje građevne čestice obuhvaća formiranje građevne čestice na osnovu parcelacijskog elaborata, osiguranje pristupa na česticu s javne prometne površine, minimalno izvedene kao makadamske ceste, te mogućnosti rješavanja otpadnih voda sukladno ovoj Odluci i posebnim propisima.

Članak 59.

- Sve građevine obavezno se priključuju na sustave komunalne infrastrukture.

- Minimalna razina komunalne opremljenosti građevne čestice obuhvaća:

    - javnu prometnu površinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do građevine,

    - kabelsku mrežu elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine, uključivo javnu rasvjetu,

    - javnu mrežu vodoopskrbe i odvodnju oborinskih i otpadnih voda na koje je moguće priključiti građevinu,

    - mrežu plinoobskrbe

    - kabelsku mrežu elektroničke komunikacije

- Iznimno od stavka 2. Ovog članka moguće je realizirati gradnju individualne građevine i uz privremeno nižu razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaća:

    - pristupnu cestu ili pristupni put (javno prometna površina),

    - mrežu elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine,

    - vodoopskrbu iz javne mreže vodovoda,

    - odvodnju otpadnih voda putem nepropusne sabirne jame.

- Navedena iznimna opremljenost građevne čestice komunalnom infrastrukturom u stavku 3. ovog članka predstavlja samo privremeno (etapno) rješenje u prijelaznom periodu do potpune izgradnje uvjetovane minimalne razine, a posebno se odnosi na javnu mrežu odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Članak 60.

- Sve građevne čestice i građevine ili dijelovi građevina za potrebe društvene namjene trebaju biti oblikovane bez arhitektonskih barijera u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti.

4.5.2.	Uvjeti gradnje i uređenja manipulativnih površina i površina parkirališta

Članak 61.

- Na svakoj građevnoj čestici, potrebno je izvesti kolni pristup na česticu, te parkirališni ili garažni prostor za vlastite potrebe.

- Na svakoj građevnoj čestici koja ima izlaz na kategoriziranu prometnicu, potrebno je osigurati manevriranje vozila unutar čestice, na način da se izlaz s čestice na prometnicu može izvesti prednjom stranom vozila.

- Parkirališne, odnosno garažne površine moguće je izvesti kao podzemne garaže, parkirališta u razini terena i kao parkirališne ili garažne zgrade.

- Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta po pojedinoj građevnoj čestici utvrđuje se prema poglavlju 5.1.2. „Promet u mirovanju“.

- Parkirališne i manipulativne površine potrebno je predvidjeti uz primjenu mjera zaštite iz poglavlja 9.1.“Zaštita od zagađenja okoliša otpadnim vodama.“

4.5.3.  GRADNJA OGRADE

Članak 62.

- Ograde oko građevne čestice treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja te da su u skladu s oblikovanjem okolnog prostora.

- Ograda se s unutrašnje strane međe prema javnoj prometnoj površini izvodi visine do 1,60 m, a prema drugim građevnim česticama visine do 2,0 m, pri čemu se podnožje visine do 60cm – može izvesti kao puna ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio kao „prozračna“ ograda od zelenila, drveta, metalne rešetke ili mreže u skladu s lokalnim uvjetima,

- U odnosu na ulične koridore ograde se mogu postavljati na liniji regulacije ili uvučeno od nje, ovisno o unutarnjoj organizaciji čestice.

- Kod višestambenih zgrada se ograđivanje čestica ne preporuča.

4.5.4.	Obaveza uređenja zelenih površina na građevnim česticama

Članak 63.

- Svaka građevna čestica kojoj je kao osnovna namjena utvrđena stambena namjena treba imati minimalno 20% površine uređeno kao zelene površine, a kod višestambene gradnje 30%.

- U zelene površine iz stavka 1. ovog članka ne ubrajaju se zatravnjene parkirališne površine, ni stabla uz parkirališta, koja su zasađena u zelene otoke površina manje od 5,0 m2.

- Površine uređene dekorativnim kamenom ne ubrajaju se u zelene površine.

| 5.0. | UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, komunalne i elektroničke komunikacijske MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA |
| --- | --- |

Članak 64.

- Urbanističkim planom uređenja osigurane su površine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine i to za:

    - prometnu mrežu ( cestovna, pješačka, biciklistička ),

    - vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda, korištenje i uređenje vodotoka),

    - energetski sustav (elektroopskrba, plinofikacija),

    - sustav elektroničke komunikacijske mreže.

- Građevine i uređaji infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi, odnosno rekonstruirati neposrednom provedbom na čitavom području obuhvata ovoga UPU-a sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležnih ustanova s javnim ovlastima kojima se određuju i mjere zaštite okoliša.

- Urbanističkim planom uređenja prikazane trase komunalne infrastrukture su načelne i mogu se izmijeniti temeljem detaljnijih projekata ovisno o konfiguraciji terena, uvjetima zaštite okoliša te drugim posebnim uvjetima, a u svrhu postizanja funkcionalnijeg te tehnološki i ekonomski povoljnijeg rješenja, pri čemu trase treba zadržati u okvirima građevne čestice prometnica.

- Položaj vodova i razmaci između pojedinih instalacija prikazani su orijentaciono na kartografskom prikazu br. 2a;2b;2c;2d. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža“ u mjerilu 1: 2000.mu karakterističnim poprečnim profilima.

Članak 65.

- Čestice namijenjene uličnoj i komunalnoj infrastrukturi formiraju se prema parcelaciji, danoj ovim Urbanističkim planom uređenja.

- Točna površina svake građevne čestice namijenjene uličnoj i komunalnoj infrastrukturi utvrđuje se parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Urbanističkim planom uređenja.

- Dozvoljena odstupanja od planiranom utvrđenih površina mogu se kretati u rasponu od ±5 % planirane površine, ali nije moguće smanjivati širinu uličnih koridora ispod minimalne utvrđene grafički na kartografskim prikazima.

Članak 66.

- Sve prometne površine na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektroenergetska, plinska i elektronička komunikacijska mreža.

- Prilaz sa građevne čestice na prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava promet.

- Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

| 5.1. | Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične MREŽE |
| --- | --- |

Članak 67.

- Na području obuhvata UPU-a određeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture koji su prikazani na kartografskom prikazu broj „2a. „ Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Plan prometa, u mjerilu 1: 2000.

- Urbanističkim planom uređenja je omogućena gradnja i drugih prometnih i pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru, temeljem projektne dokumentacije.

- Sve elemente prometnih sustava potrebno je projektirati sukladno posebnim propisima, prema pravilima struke, te uz poštivanje posebnih uvjeta održavatelja sustava.

- Spojevi prometnica nižeg ranga na prometnice višeg ranga trebaju biti riješeni na način da se utvrdi pravo prvenstva prometnice višeg ranga.

Članak 68.

- Urbanističkim planom uređenja se za sve građane, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predviđa osiguranje nesmetanog pristupa javnim građevinama, javnim površinama i sredstvima javnog prijevoza.

- Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

- U provedbi UPU-a primjenjivat će se propisi i normativi utvrđeni zakonskom regulativom u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprječavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

- U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi upušteni rubnjaci.

5.1.1.	Uvjeti gradnje , rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulična mreže

Članak 69.

- Urbanističkim planom uređenja se utvrđuju građevne čestice mjesnih ulica kao dijelova prometnog sustava naselja.

- Podjela mjesnih ulica prema funkciji i značaju provodi se na:

    - glavne mjesne ulice – sabirnice,

    - ostale ulice.

- Ulicom se smatra svaka prometnica ili javni put uz koji se grade ili postoje stambene ili druge građevine te na koju te građevine, odnosno građevne čestice imaju izravan pristup.

- Glavne mjesne ulice funkcionalno su vezane uz vođenje ishodišno – odredišnog prometa. Promet motornih vozila na glavnim mjesnim prometnicama uključuje promet osobnih vozila i teretnih vozila.

Članak 70.

- Cestovna i ulična mreža područja obuhvata UPU-a nadovezuje se na mrežu postojeće cestovne infrastrukture naselja Vularija.

- Ulice oznake UK1 i UK2 predviđene su kao prometne sabirnice u kategoriji glavnih mjesnih ulica. Ulice oznake UK3, UK4 i UK5  predviđene su kao prometnice za pristup građevnim česticama u kategoriji ostalih ulica.

Članak 71.

- Minimalni tehnički elementi za izgradnju planiranih dionica ulica  (uličnih koridora UK1-UK5) unutar obuhvata UPU-a su:

UK1	- širina koridora – 12m

        - broj prometnih traka i širina kolnika 2 x 3,0 m (6,0 m)

        - pješačke staze obostrano 2 x 1,5 m

        - zaštitno zelenilo obostrano 2 x ,1,5 m

        - računalna brzina 30 – 50 km/h

        - sa prometnice postoje prilazi građevinskim česticama

Članak 72.

- Spoj planirane ceste UK1 i UK2 na postojeće ulice 1 Maja i Ulicu Zrinskih  potrebno je projektirati prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, prema važećoj zakonskoj regulativi.

- Spoj prometnica je potrebno prometno označiti prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta.

Članak 73.

- Svaka građevna čestica mora imati neposredni pristup na ulicu u jednoj od kategorija navedenih u članku 68.

- Neposrednim pristupom smatra se kolni pristup minimalne širine 3,50 m.

- Pristup s građevne čestice na površinu mjesne ulice mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa.

5.1.2.	Promet u mirovanju

Članak 74.

- Minimalno potreban broj parkirališno-garažnih mjesta dimenzija 2,7×5,0 m koji treba osigurati na građevnoj čestici građevine određene namjene utvrđuje se prema veličini građevinske bruto površine ili broju korisnika (mjesta) / zaposlenika uz primjenu sljedećih normativa:

| Jednoobiteljski i višeobiteljski stambeni objekti | 1 mjesto / 1 stambena jedinica |
| --- | --- |
| Višestambene građevine | 1 mjesto / 1 stambena jedinica |
| Poslovni prostori uz stanovanje | 2 mjesta /100 m2 BRP |
| Uredi i sl. | 2 mjesta /100 m2 BRP |
| Trgovine i uslužni sadržaji | 4 mjesta /100 m2 BRP |
| Proizvodnja i skladišta | 0,5 mjesto / 1 zaposlenik |
| Kulturni, vjerski i društveni sadržaji | 4 mjesta / 100 m2 BRP |
| Ugostiteljstvo | 4 mjesta /100 m2 BRP |

- Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.

Članak 75.

(1)  Unutar uličnih koridora i kolnog prilaza nije dozvoljena postava reklamnih panoa.

(2)  Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji zatvaraju vidno polje vozača.

(3) Sve prometne površine, a posebno one koje koriste pješaci, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

5.1.3.	Pješačke površine

Članak 76.

- Pješačke površine obuhvaćaju pločnike – nogostupe, pješačke putove i šetnice.

- Uređenje pločnika za kretanje pješaka – nogostupa, predviđa se u svim uličnim koridorima UK1-UK5 u minimalnoj širini od 1,5 m

- Izgradnja sustava nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i postojeće prometnice koje se mogu rekonstruirati prema Planom definiranim profilima.

- Pješačke koridore PK1-PK2 izvesti u širini 2,5m sa odijeljenim prometom za pješake u širini 1,5m i biciklistički promet u širini 1m, odnosno sukladno posebnom propisu za biciklističku infrastrukturu.

| 5.2. | Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske infrastrukturne mreže (EKI) |
| --- | --- |

Članak 77.

- Ovim Urbanističkim planom uređenja određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju distributivne elektroničke komunikacijske mreže (nepokretne zemaljske mreže).

- Postojeće i planirane građevine i elektronička komunikacijska mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2b.

- Pri projektiranju i izvođenju  kabelske podzemne kanalizacije elektroničke komunikacijske mreže obavezno se pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata.

- Urbanističkim planom uređenja osiguravaju se uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne elektroničke kanalizacije radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom obuhvatu Plana.

- Omogućava se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno izgradnja novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih koncesionara.

- Nova EK infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem EK vodova mora omogućiti efikasnu i ekonomičnu izgradnju širokopojasnih žičnih i optičkih mreža i za generacije budućih mrežnih tehnologija, a istovremeno mora biti kompatibilna s postojećim tehnologijama.

- Svu EKI mrežu (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) trebaju se polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica, tj. u zoni pješačkih staza ili zelenih površina s jedne ili obje strane kolnika, ovisno o poprečnom presjeku.

- U neizgrađenom dijelu UPU-a, obzirom na razvoj novih usluga, unutar javnih zelenih površina u   koridorima ulica ili na pojedinačnim građevnim česticama, moguće je predvidjeti:

    - izuzetno – gradnju veće građevine za smještaj elektroničke  opreme,

    - gradnju manje građevine  za lociranje EK opreme,

    - postavu samostojećeg kabineta na površini okvirnih dimenzija 2 m x 1 m. Kabinet je pretpostavljene visine 1,5 m, na svakih cca. 500,0 m dužine a potrebno ga je postaviti da ne smeta prometu.

- Elektroničku komunkacijsku mrežu u zoni treba projektirati i izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštite zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili građevine  i Pravilniku o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže .

5.2.1.	kućni priključci na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

Članak 78.

- Na svaku građevinu potrebno je ugraditi izvodni EK ormarić.

- Kućne priključke na elektronički komunikacijsku infrastrukturu potrebno je projektirati i izvesti sukladno posebnim propisima i prema posebnim uvjetima nadležnog pružatelja elektroničkih komunikacijskih usluga.

- Izvodne ormariće potrebno je cijevima spojiti na kabinet kabelske kanalizacije. Unutarnji razvod se projektira u sklopu zasebnih glavnih projekta pojedinih građevina prema posebnim propisima.

- Tip, lokacija postave i način priključenja priključne EK kutije na EKI mrežu treba odrediti prema tipizaciji vlasnika EK kanalizacije, danoj prethodnim uvjetima, ali na način da zauzimanje javne površine oknom ne onemogući prolaz drugim mrežama komunalne infrastrukture.

5.2.2.	Pokretne  elektroničke komunikacije  – bazne radijske stanice

Članak 79.

- Na prostoru obuhvata UPU-a novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektroničkih valova, bez korištenja vodova (osnovne postaje pokretnih komunikacija i pripadajućim antenski sustavi na krovnim prihvatima) planirati nakon provjere pokrivenosti radijskim signalom svih operatora pokretnih komunikacija.

- Unutar područja obuhvata UPU, nije dozvoljeno smještati samostojeće antenske stupove za postavu elektroničke komunikacijske infrastrukture za bežični prijenos informacija, te pripadajuću poveznu opremu.

| 5.3. | Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne MREŽE |
| --- | --- |

Članak 80.

- Glavne projekte mreža infrastrukture potrebno je izraditi za cjelovito područje zone stanovanja obuhvata UPU-a, u kojima je moguće definirati fazno izvođenje pojedinih dionica.

- Za izvedenu linijsku infrastrukturu, čije trase se dijelom ili u cijelosti ne poklapaju s uličnim koridorima, ukoliko nije predviđeno izmještanje vodova u koridore ulica, ili periodu do predviđenog izmještanja, potrebno je utvrditi služnost prolaza za moguće održavanje i/ili rekonstrukciju infrastrukture unutar čestica druge namjene.

- Sve mreže komunalne infrastrukture potrebno je projektirati i izvesti na način da se njihovom upotrebom i izvedbom pojedinačnih priključaka što manje oštećuju javne površine kolnika, pješačkih staza i zasađenog raslinja.

- Međusobni razmaci linijske komunalne infrastrukture utvrđuju se prema uvjetima zaštite određene posebnim propisima.

- Za gradnju građevina infrastrukturnih sustava mogu se iz površina drugih namjena utvrđenih ovim UPU-om, ovisno o uvjetima za pojedinu namjenu, izdvajati zemljišta za zasebne građevne čestice – prvenstveno se to odnosi na trafostanice, plinske redukcijske stanice, precrpne stanice sustava odvodnje i slično.

- Za sve građevne čestice koje se izdvajaju iz površina drugih namjena u svrhu formiranja građevnih čestica za potrebe gradnje građevina infrastrukture, uvjeti gradnje su sljedeći:

− građevna čestica treba imati neposredni pristup s uličnog koridora ili treba imati osiguranu  služnost pristupa preko čestice druge namjene

− dimenzije građevne čestice građevine infrastrukturnog sustava prilagođava se veličini građevine

− udaljenost građevine infrastrukturnog sustava od linije regulacije pojedinog uličnog koridora je najmanje 5m

− udaljenost građevine infrastrukturnog sustava od ostalih međa čestice je najmanje 1,0 m

5.3.1.	Mreže elektroopskrbe i javne rasvjete

Članak 81.

- Rješenje mreže elektroopskrbe i javne rasvjete za prostor UPU-a prikazano je na kartografskom prikazu br. 2b. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža“ – Elekroopskrba, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska mreža, a položaj vodova unutar koridora ulice dat je prikazom poprečnog profila ulice.

- Unutar područja obuhvata UPU-a  predviđena je izgradnja dvije nove trafostanice 10(20)/0,4 kV koje se povezuje srednjenaponskim podzemnim vodom 10(20) kV međusobno i na najbližu postojeću 10(20) kV infrastrukturu u naselju Vularija po sistemu ulaz-izlaz. Opskrbu električnom energijom tj. izgradnju srednjenaponske 10(20)kV mreže do zone i u zoni, novih 10(20)/0,4kV trafostanica, 0,4kV niskonaponske mreže te 0,4 kV niskonaponske mreže javne rasvjete, treba projektirati i izvesti prema posebnim propisima, suglasnosti distributera i pravilima struke.

- Vođenje srednjenaponskog priključnog kabelskog voda od novoplaniranih trafostanica prema postojećoj 10(20) kV mreži  planirano je uličnim koridorima UK1-UK5

Članak 82.

- Projektna dokumentacija s opisom i dispozicijom svih potrebnih elemenata el. instalacije i opreme te sa svim proračunima izradit će se posebno za svaku jedinicu mreže:

    - projekt trafostanice sa SN priključnim vodom i raspletom NN mreže koji se odnosi na napajanje građevnih čestica stanovanja;

    - projekt javne rasvjete s vrstom i pozicijom stupova i svjetiljki i ostalim potrebnim elementima za rasvjetu prometnica, ulica i pješačkih staza, a sve ovisno o važećim uvjetima.

- Na svim prijelazima podzemnih energetskih kabela ispod prometnica obavezno treba predvidjeti zaštitne plastične cijevi PVC. Broj i profil zaštitnih cijevi će se odrediti u projektnoj dokumentaciji za svaki slučaj posebno.

Članak 83.

(1)	Niskonaponski kućni priključak za pojedinu predmetnu građevinu izvodi se prema pravilima i tipskim rješenjima HEP-a ODS "Elektra" Čakovec s obzirom na odabir izvedbe niskonaponske mreže:

    - nadzemna ugradnja kućnog priključnog ormarica (KPMO) na vanjskoj fasadi na najprikladnije mjesto u odnosu na očitanje, vanjski priključak i unutarnji razvod

    - podzemna ugradnja samostojećeg kabelskog razvodnog ormara (KRO) u zeleni pojas s mogućnošću priključenja do 6 kupaca s ugradnjom kućnog priključnog mjernog ormarića (KPMO) na vanjskoj fasadi na  najprikladnije mjesto u odnosu na očitanje, vanjski priključak i unutarnji razvod, odnosno ugradnja samostojećeg kućnog priključnog mjernog ormara (KPMO) u liniju razgraničenja dviju građevnih čestica prema pješačkoj stazi s mogućnošću priključenja do 2 građevinske čestice.

Članak 84.

- Javna rasvjeta izvodi se u sklopu nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalna, na zasebnim stupovima, a prema potrebama će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće niskonaponske mreže ili kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima.

- Detaljno rješenje rasvjete unutar obuhvata UPU-a potrebno je prikazati u izvedbenim projektima, koji će do kraja definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i rasvjetnih tijela i traženi nivo osvijetljenosti sa svim potrebnim proračunima.

- Iznimno se dozvoljava odstupanje u položaju objekata i vođenju trasa planiranih elektroopskrbnih vodova u odnosu na položaje i trase utvrđene ovim Planom ukoliko su obrazložena projektnom dokumentacijom.

5.3.2.	  Plinoopskrba

Članak 85.

- Rješenje opskrbe plinom na prostoru UPU-a prikazano je na kartografskom prikazu br. 2.c.“ Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža“ - Plinoopskrba.

- Nova plinoopskrbna mreža (niskotlačna) u obuhvat UPU-a će se priključiti na postojeću plinsku mrežu (niskotlačnu) u sklopu Ulica 1 maja i Ulice zrinskih naselja Vularija. Predviđa se dogradnja nove mreže plinoopskrbe unutar uličnih koridora novih ulica (UK1 – UK5) na način da se zatvara prsten.

Članak 86.

- Plinska mreža mora biti projektirana i izgrađena na temelju važećih normi, odredbi. Izvedba plinovoda predviđena je iz polietilenskih cijevi, u kvaliteti PE HD.

- Ukoliko posebnim propisom nije određena manja vrijednost, najmanja međusobna udaljenost ukopanog plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvrđuje se prema slijedećoj tabeli:

| minimalni razmaci | horizontalni razmak /paralelno vođenje/ | vertikalni razmak kod križanja |
| --- | --- | --- |
| plinovodi međusobno | 0,60m | 0,20m |
| plinovod prema vodovodu i kanalizaciji* | 0,60m | 0,20m |
| plinovod prema tk. | 0,50m | 0,30m |
| plinovod prema elektroenergetskim vodovima | 1,00m | 0,50m |
| plinovod do šahtova i kanala | 0,30m | 0,20m |

Članak 87.

- Nove plinske redukcijske stanice za potrebe korisnika u obuhvatu UPU-a, ukoliko će biti potrebne, mogu se locirati na vlastitim građevnim česticama korisnika, a mogu se i izdvajati iz površine namijenjene za formiranje građevnih čestica namjene  M1 i M2, kao zasebne čestice građevine infrastrukture.

- Ukoliko se plinska redukcijska stanica predviđa unutar pojedine čestice druge namjene, potrebno je poštovati udaljenosti plinske stanice prema drugim građevinama sukladno slijedećoj tabeli:

| vrsta gradnje | minimalni razmak plinske redukcijske stanice /m/ |
| --- | --- |
| Od dvorišnih ograda | 1,00 |
| Od javnih cesta, ulica i nadzemnih niskonaponskih vodova i trafostanica | 5,00 |
| Od građevina gdje se okuplja veći broj ljudi, kao i od skladišta zapaljivih materijala i građevina građenih od drveta ili obučenih u drvo | 6,00 |

- Ukoliko se plinska redukcijska stanica postavlja na zasebnoj građevnoj čestici, uz poštivanje uvjeta iz stavka 2. ovog članka, potrebno je još dodatno:

    - odmaknuti plinsku stanicu od linije regulacije najmanje 5,0 m, a od ostalih međa čestice, najmanje 1,0 m,

    - na čestici treba predvidjeti parkirališni prostor za servisno vozilo i manipulativni prostor za održavanje plinske stanice.

Kućni priključci plinoopskrbe

Članak 88.

- Plinski priključak se izvodi postavom tipiziranog samostojećeg plinskog ormara unutar građevne čestice ili na ogradu s unutarnje strane čestice.

- Alternativa od prethodnog stavka je postava priključnog seta s vanjske strane zgrade, u pravilu na bočnu stranu pročelja, a do seta treba osigurati neposredni pristup za održavanje i kontrolu.

5.3.3.	Vodoopskrba

Članak 89.

- Urbanističkim planom uređenja omogućena je gradnja, rekonstrukcija i zamjena postojećih vodoopskrbnih cjevovoda radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proširenja vodovodne mreže u cilju kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog područja obuhvata Plana.

- Rješenje opskrbe pitkom vodom na prostoru UPU-a prikazano je na kartografskom prikazu 2.d.“Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda“

- Novu razvodnu vodoopskrbnu mrežu predviđa se izvesti spojem na vodove postojeće vodoopskrbne mreže naselja Vularija izvedene u ulici 1 Maja, i Ulici Zrinskih,  zatvaranjem prstena.

- Javna vodovodna mreža ugrađuje se u pravilu na javnoj površini i to u zeleni pojas, nogostup ili trup ceste. Dubina kanala mora osigurati pokrivanje tjemena cijevi sa 100 cm nadsloja, vodeći računa o konačnoj visini terena.

- Razmak između vodovodne mreže i ostalih podzemnih instalacija (električnog kabela, EKI kabela, plinovoda i kanalizacijskih cijevi) u uzdužnom pravcu (vodoravnom), mora iznositi najmanje 50 cm.

- Kod poprečnog križanja, razmak između vodovodne mreže i ostalih podzemnih instalacija po visini, mora iznositi najmanje 30 cm, kod čega kablovi moraju biti u zaštitnoj cijevi i označeni trakom.

- Vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz reviziona okna kanalizacije, odnosno kanalizacijske cijevi se ne postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

- Vodoopskrbna i hidrantska mreža oko pojedinih građevina razraditi će se u tehničkoj dokumentaciji, i to u skladu s internim tehničkim pravilima na predmetnom distribucijskom području.

- Cijevi vodoopskrbnog sustava treba dimenzionirati prema potrebama i propisima, uz poštivanje protupožarnih uvjeta. Protupožarnu zaštitu treba izvesti prema važećem pravilniku za hidrantsku mrežu i u skladu sa zakonom o zaštiti od požara. Maksimalni razmak između dva hidranta iznosi 150 m.

- Pri projektiranju vodovodne mreže potrebno je pridržavati se Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima, sa priključkom svakog objekta na javnu vodovodnu mrežu.

Članak 90.

- Građevine moraju biti udaljene od razvodne vodovodne mreže i od kanalizacijske mreže minimalno 5,0 m. Nije dozvoljena gradnja građevine iznad vodovoda i kanalizacije.

- Vodoopskrbni odvojci prema građevinama izvode se prema proračunu i projektu za svaku pojedinačnu građevinu.

- Vodomjerna okna izvesti prema uvjetima nadležne institucije na način da unutar njih stane vodomjer i račva za vodoopskrbni vod prema građevinama. Vodomjerno okno preporuča se locirati unutar građevne čestice unutar prvih 5,0 m od ulične međe.

- Investitori koji grade stanove, dužni su osigurati mjerenje utroška vode ugradnjom vodomjera, posebno za stambeni, a posebno za svaki poslovni prostor.  Ukoliko objekt ima i hidrantski vod za njega se izvodi odvojeni priključak s vodomjerom. Položaj vodomjernog okna određuje distributer vode.

5.3.4.	Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Članak 91.

- Nove građevne čestice, sukladno zakonskim odredbama, ne mogu se uređivati niti je moguće početi gradnju ukoliko za svaki posebni slučaj nije riješen način zbrinjavanja otpadnih voda, sukladno ovoj Odluci.

- Sve vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, u ovom slučaju mješoviti sustav sanitarno fekalne i oborinske odvodnje, trebaju imati sustav i kakvoću koja odgovara uvjetima Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, za ispuštanja u sustave javne odvodnje.

- Trase cjevovoda te lokacije uređaja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda prostora UPU prikazane su na kartografskom prikazu br. 2d. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda.“

- Sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sv.Marija, unutar područja obuhvata UPU nije dozvoljeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda (sanitarnih, tehnoloških, procjednih i oborinskih s prometnih površina) na tlo i u podzemlje.

- Priključke građevina na mrežu sanitarno-fekalne odvodnje u pravilu treba projektirati i izvoditi kao pojedinačne, odnosno kao jedan priključak na više funkcionalno povezanih građevina.

Članak 92.

- Potencijalno čiste oborinske vode s krovnih površina mogu se u sustav javne odvodnje ili na zelene površine na vlastitoj čestici, upuštati direktno, bez posebnog predtretmana.

- Za parkirališta čiji je broj parkirališnih mjesta veći od 10 po čestici, obavezna je izvedba kontroliranog skupljanja oborinskih voda, na način da se iz njih izdvajaju čestice ulja i masti, prije ispuštanja voda u javnu mrežu odvodnje.

Članak 93.

- Tehnološke vode se s obzirom na namjenu područja ne očekuju, a ukoliko ih bude, mogu se upuštati u izvedeni sustav mješovite odvodnje, uz obvezni prethodni predtretman pročišćavanja sukladno Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, za ispuštanja u sustave javne odvodnje.

- Vodu koja ni nakon pročišćavanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako kao i tehnološki talog, treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima štetnim za okoliš.

5.3.5. Energija iz obnovljivih izvora

Članak 94.

- Za sve građevine poželjna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca, sustavi korištenja temperature zemlje, vode i dr.), a koju je moguće predvidjeti kao dopunu centralnom sustavu ili kao dodatni izvor za pojedinu građevinu.

- Prvenstveno za vlastite potrebe pojedinih građevina moguća je proizvodnja toplinske i električne energije korištenjem sunčeve energije i toplinske energije zemlje i vode.

- Proizvodnju električne i toplinske energije, korištenjem sunčevih prijemnika moguće je predvidjeti kao prateću funkciju na čestici, pri čemu se sunčevi prijemnici (fotonaponski ili toplinski paneli) mogu locirati isključivo na krovu građevina ili se mogu predvidjeti u obliku drugog elementa integriranog u zgradu, kao što je obloga pročelja i slično.

- Unutar područja obuhvata UPU-a nije dozvoljeno koristiti bioplin i biogoriva, koja nisu atestirana za korištenje u domaćinstvima, odnosno bioplin i biogoriva koja se koriste za proizvodnju energije ne mogu biti proizvedeni na mjestu potrošnje.

6.0. 	UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 95.

- Rješenje zelenih površina prikazano je na kartografskim prikazima br. 1b. „Detaljna namjena površina“, 2a. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – plan prometa“, 3b. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – uređenje zemljišta, zaštita tla i vode“, a obuhvaća slijedeće:

    - zaštitne zelene površine uz pješačke i kolne površine /oznake Z/,

    - zelene površine – javni park /oznaka Z1/.

    - zona rekreacije i sporta /oznaka R2/

Članak 96.

- Zaštitne zelene površine (Z) uređuju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih površina, na način da ne ometaju sigurnost odvijanja prometa. U sklopu zaštitnih zelenih površina dozvoljeno je uređenje pristupnih putova do površine građevnih čestica kako bi se ostvario pristup na javnu prometnu površinu.

- Zeleni pojas u sastavu uličnog koridora određen je karakterističnim poprečnim profilom ulice (UK1 – UK5).

- Zelene površine uz pješačke i kolne površine treba projektirati i urediti istovremeno s pješačkim stazama, pri čemu i zelena površina i staza trebaju oblikovati jedinstvenu pješačku cjelinu. Zaštitno zelenilo (drvoredi) uz prometnice, planirano je unutar zelenog pojasa prometnice ili parkirališta sadnjom prvenstveno stablašica pogodnih za lokalnu klimu i tlo.

Članak 97.

(1)	Javne zelene površine /oznake Z1/ formiraju se kao javne, pejsažno uređene parkovne površine, a unutar koje se mjestimično predviđa integriranje sadržaja za provođenje slobodnog vremena i igre djece.

(2)	Unutar površine mogu se urediti zajednički ili pojedinačni kolni prilazi do građevnih čestica, pješačke staze i dječja igrališta, javnog režima korištenja.

(3)	Zelenilo koje se sadi ne smije imati alergena svojstva, a mogu se koristiti autohtone i ukrasne vrste.

(4)	Igrala koja se postavljaju na dječje igralište trebaju imati za tu namjenu odgovarajuće ateste.

(5)	Uz igralište je potrebno predvidjeti najmanje jednu lokaciju za odmor s klupama za sjedenje i drugom urbanom opremom.

(6)	Čestice nije dozvoljeno ograđivati, ali ukoliko se uređuje dječje igralište, samo igralište je moguće ograditi niskom, estetski oblikovanom zaštitnom ogradom.

Članak 98.

(1)	Zona  sporta i rekreacije je zona koja se prvenstveno ima sadržaje za rekreaciju i sport kao što su staze za hodanje, trčanje, trim staze, sportovi i igre na otvorenom, kao što su: rukometno igralište, košarkaško igralište, odbojka na pijesku, tenis igralište i drugo.

(2) 	Međuprostori između tih sadržaja se ozelenjuju travnatim površinama i visokim zelenilom djelomično a pogotovo obodno po zoni i prostori uređeni za odmor sjedenje na klupama.

7.0. 	MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA, GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. 	Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

Članak 99.

- Područje obuhvata UPU-a ne nalazi se unutar područja zaštićenog prema odredbama Zakona o zaštiti prirode, niti se nalazi unutar područja nacionalne ekološke mreže, prema odredbama Uredbe o ekološkoj mreži

- Obzirom na tradiciju korištenja pejsažnih elemenata, u oblikovanju ulica, preporuča se sadnja drvoreda unutar uličnih koridora.

7.2. 	Mjere zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti

Članak 100.

(1)	Na području obuhvata UPU-a ne nalaze se zaštićena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH, niti evidentirana kulturna dobra  lokalne razine.

(2)	Ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel u Varaždinu ili Arheološki odjel u Muzeju Međimurja u Čakovcu, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupku.

7.3. 	Oblici korištenja

Članak 101.

- Unutar granica obuhvata Plana na kartografskom prikazu br. 3b. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina -  Uređenje zemljišta, zaštita tla i vode“, prikazani su za površine i građevine oblici korištenja.

a/ Nova gradnja.

b/ Ozelenjivnje

Članak 102.

- Nova gradnja – Planom su određene površine na kojima je moguća nova izgradnja na dijelu ili po cijeloj planiranoj površini sa maksimalnom visinom i namjenom određenom tekstualnim i grafičkim dijelovima UPU-a. Svi zahvati moraju biti u skladu s provedbenim odredbama i grafičkim prikazom  br 4. „Način i uvjeti gradnje“.

8.0. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 103.

- U potpunosti se treba uključiti u sustav organiziranog prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada, odnosno uskladiti s uvjetima koje osigurava Općina Orehovica u skladu s propisanim mjerama.

- Svaka građevna čestica unutar svojih granica treba imati osigurano mjesto za sakupljanje komunalnog otpada, koje je dostupno s javne površine (mjesto mora biti primjereno uređeno i ograđeno zelenom ili primjerenom ogradom.

- Za sve građevne čestice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavu posude za sakupljanje komunalnog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada te tehnologiju sakupljanja.

- Pri uređenju javnih površina i javnih zelenih površina u sklopu urbane opreme potrebno je iste opremiti tipskim samostojećim kantama za smeće.

- Postupanje s otpadom vršit će se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o vrstama otpada, Pravilnikom o postupanju s ambalažnim otpadom i Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

9.0. 	MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 104.

- Mjere sanacije, očuvanja i unaprjeđenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provoditi će se u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(2)	Unutar obuhvata UPU-a ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju.

(3)	Unutar područja obuhvata ne može se uređivati ili koristiti zemljište na način koji bi mogao izazvati posljedice u smislu prethodnog stavka ovog članka.

Članak 105.

- Ovim Urbanističkim planom utvrđene su mjere koje se na području obuhvata trebaju ostvariti sa svrhom sanacije, zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša:

    - provedba mjera zaštite tla,

    - provedba mjera zaštite voda,

    - provedba mjera zaštite zraka,

    - provedba mjera zaštite od buke,

    - provedba mjera posebne zaštite

| 9.1. | Zaštita tla |
| --- | --- |

Članak  106.

- Racionalnim korištenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograničavanja u korištenju neizgrađenih površina i izgrađenosti parcela, a posebno javnih zelenih i zaštitnih površina, sačuvati će se tlo neizgrađenim, a time i kvaliteta prostora.

- Tlo se onečišćuje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada. Naročitu pažnju treba posvetiti rješenju tih problema (odvodnji otpadnih voda izgradnjom sustava odvodnje i predtretmana sukladno tehnološkom procesu, kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizičke i pravne osobe dužne su s otpadom postupati u suglasju s pozitivnim propisima).

9.2.	 	Zaštita voda

Članak 107.

- Za sve čestice treba predvidjeti skupljanje i odvodnju voda prema poglavlju 5.3.4. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda i na način da zadovoljavaju zakonom propisane standarde kvalitete vode sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda,  prije ispuštanja u sustave javne odvodnje.

- Oborinske vode s cijelog područja obuhvata UPU-a mogu se u sustav javne odvodnje ispuštati samo preko slivnika  s taložnicom, a oborinske vode s parkirališta s brojem mjesta većim od 10, kao i s manipulativnih površina na kojima se ulja i masti mogu pojaviti, dodatno i preko separatora ulja i masti.

- Način zbrinjavanja otpadnih voda potrebno je prilagoditi uvjetima iz Odluke o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (Sl.gl. MŽ 7/08) za III. zonu zaštite, u kojoj se nalazi područje obuhvata UPU.

9.3.		Zaštita zraka

Članak 108.

- Potrebno je primijeniti mjere zaštite i poboljšanja kakvoće zraka prema Zakonu o zaštiti zraka  i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka..

- Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka, uz obavezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka. Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka, niti ispuštanje u zrak onečišćujuće tvari u količini i koncentraciji višoj od propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

- Poticanjem gradnje i korištenja biciklističke mreže i pješačkih putova dodatno će se umanjiti negativni utjecaj sustava mobilnosti  na kakvoću zraka u području naselja.

9.4.		Zaštita od buke

Članak 109.

- Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke, Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade i hrvatskim normama.

- Na području obuhvata UPU-a prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade prema tablici 1. za zonu buke pod 4 najviša dozvoljena razina buke na vanjskim prostorima  za dan iznosi 65 dB, a za noć 50 dB.

- Vrijednosti navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka trebaju biti i manje ukoliko ih takvima odrede posebni propisi.

Članak 110.

- Mjere zaštite od prekomjerne buke provode se:

    - lociranjem objekata koji mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajuću udaljenost od stambenih i javnih građevina,

    - ograničavanjem ili zabranom rada objekata i postrojenja koja su izvor buke ili  utvrđivanjem posebnih mjera i uvjeta za njihov rad,

    - regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ograničenja protoka vozila ili isključenjem iz prometa određenih vrsta vozila.

9.5.		Mjere zaštite od požara i eksplozije

Članak  111.

Mjere zaštite od požara provode se:

- osiguranjem cjelovite mreže vatrogasnih pristupa, odnosno vatrogasnih prilaza, površina za operativni rad vatrogasne tehnike u sklopu javnih kolnih i pješačkih površina i pojedinih građevnih čestica;

- osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa;

- planiranjem svake građevne čestice kao zasebnog požarnog sektora;

- poštivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina pri projektiranju i izgradnji plinovoda te pripadnih kućnih priključaka;

- polaganjem niskotlačnih  plinovoda podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena, u načelu minimalno 1,0 m,

- planiranjem plinskih instalacija tako da svaka građevina ima na plinskom kućnom priključku glavni zapor putem kojega se zatvara plin za dotičnu građevinu, a na plinovodima ugrađene sekcijske zapore kojima se obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slučaju razorne nepogode.

Članak 112.

- U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje ½ visine više građevine, odnosno najmanje 5,0m.

- Sve građevine moraju imati osigurane vatrogasne pristupe prema važećem Pravilniku za vatrogasne pristupe, naročito glede širine, dužine, broja, radijusa i slobodnog profila vatrogasnog prilaza.

- Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja ulične mreže vodoopskrbe, potrebno je odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, postavljanjem istih unutar uličnog koridora.

- Ukoliko ustanovljeni tlak vode u uličnoj hidrantskoj mreži ne zadovoljava uvjete korištenja za zaštitu od požara, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju mreže ili povećati tlak posebnim stanicama.

Članak  113.

- Ostale potrebne mjere zaštite od požara definirane su Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Orehovica koji se temelji na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Orehovica.

9.6.	  Mjere zaštite od potresa

Članak  114.

- U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina koje se planiraju  graditi na području obuhvata UPU-a uskladiti sa zakonskim propisima za seizmičku zonu intenziteta do VII stupnja MCS skale.

- Unutar svake građevinske parcele potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne putove za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

- Mjere  za zaštitu od eventualnog urušavanja, posebno na prometnicama, osigurane su Urbanističkim planom uređenja kroz odgovarajuće dimenzioniranje prometnica uz odgovarajuće održavanje istih, kroz definiranje udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije, te međusobne udaljenosti  između građevina, ovih Odredbi.

9.7.    Mjere posebne zaštite

Članak  115.

- Za područje općine orehovica pa tako i za naselje Vulariju donesena je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Orehovicu, kao temeljni dokument za izradu Plana djelovanja civilne zaštite čijom će se implementacijom razraditi mjere mogućeg sprječavanja, otklanjanja i ublažavanja procijenjenih prijetnji i rizika, te umanjiti rizici, prijetnje i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalna i kulturna dobra i okoliš u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.

- U planiranju UPU-a Primjena mjera zaštite od nesreća provodi se neposrednom primjenom Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i pripadajućih podzakonskih akata sukladno  Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br.29/83, 36/85, i 42/86)) te Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br.69/16).

(3) Površine za evakuaciju osoba u slučaju incidentne situacije unutar građevina, potrebno je organizirati na svakoj građevnoj čestici zasebno, a dodatno se koriste javne zelene površine.

(4)	Planirani ulični koridori UK1, UK2, UK3, UK4, UK5,  se utvrđuju kao prometni koridor za evakuaciju u slučaju elementarnih nepogoda  i ratnih opasnosti.

(5)  Izgradnja javnih skloništa na području obuhvata UPU se, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Orehovicu, ne  predviđa, ali se osnovna škola u Orehovici  može predvidjeti kao prostor za smještaj osoba u slučaju incidentne situacije, ukoliko se to utvrdi Procjenom rizika.

(6) Radi osiguranja protočnosti prometnih evakuacijskih koridora u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti,  međusobna udaljenost osnovnih građevina na suprotnim stranama iste ulice utvrđuje se s najmanje 5,0 m + ½ zbroja visina (vijenca) obaju građevina mjereno na uličnom pročelju.

(7)	Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela – pucanje brane ( akumulacije HE Čakovec) 	Ograničiti izgradnju s obzirom na vjerojatnost poplavljivanja (velika, srednja ili mala).  U zoni srednje i 	velike  vjerojatnosti  poplavljivanja potrebno je analizirati  ranjivost zahvata na poplave. U zoni velike 	vjerojatnosti  ne izvode se građevine  stambene namjene, društvene namjene ( vrtići, škole, domovi za 	starije , zdrastvene građevine, proizvodne građevine  koje u svojoj proizvodnji koriste opasne tvari). 	Građevine koje se grade moraju se graditi od čvrstih materijala, na način da dio objekta ostane 	nepoplavljen  i za najveće vode.

(8)	Prilikom provedbe UPU-a potrebno je pridržavati se svih mjera zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća propisanih sljedećim važećim zakonima i pravilnicima:

- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Orehovicu,

- Zakon o sustavu civilne zaštite,

- Zakon o prostornom uređenju,

- Zakon o gradnji,

- Zakon o zaštiti okoliša,

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda,

- Zakon o zaštiti od požara,

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima,

- Prostorni plan Međimurske županije,

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i  uređivanju prostora,

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva,

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva,

- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja,

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara,

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima,

- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.“

| 10.0. | MJERE PROVEDBE PLANA |
| --- | --- |

Članak  116.

- Sve zahvate unutar granica obuhvata UPU-a potrebno je provoditi u skladu s planskim postavkama obrađenim u tekstualnom dijelu  i kartografskim prilozima, a posebno u skladu s provedbenim odredbama ovog UPU-a .

- Akt na temelju kojeg se može pristupiti gradnji građevina u skladu s odredbama ovog UPU-a, potrebno je ishoditi za sve zahvate unutar granice obuhvata UPU-a, osim za prostore gdje je intervencija takvog opsega za koji nije potrebno ishođenje akta o građenju.

- Akt na temelju kojega se može pristupiti gradnji građevina u skladu s odredbama ovog UPU-a, nadležno upravno tijelo može izdati nakon ispunjenja uvjeta tj. nakon što građevna čestica, na koju se dozvola odnosi, ima osiguran neposredan pristup na javnu prometnu površinu.

- Sve mjere komunalnog uređenja moraju biti usmjerene ka konačnom urbanističkom rješenju, zato izrada tehničke dokumentacije za komunalno uređenje zone mora biti međusobno usklađena i raditi se paralelno, bez obzira na etapnost realizacije pojedine komunalne opreme.

Članak 117.

(1)	Pri provedbi ovog UPU-a potrebno se pridržavati Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti .

- III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

(1)	Svi propisi navedeni u ovoj Odluci kao osnova za utvrđivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru, u slučajevima izmjene i dopune odnosno supstitucije propisa novim, u primjeni ove Odluke zamjenjuju se važećim propisom.

Članak 119.

(1)	Elaborat izvornika Urbanističkog plana uređenja područja Doverčice u Vulariji ovjerava predsjednik 	Općinskog vijeća.

(2)	Izvornik je izrađen u 4 primjerka.

(3)	Digitalni oblik Elaborata istovjetan izvorniku, kao i digitalni oblik ove Odluke, dostupni su na mrežnim 	stranicama općine Orehovica

Članak 120.

- Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA

KLASA:

URBROJ:

Orehovica, 11. ožujka 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Vedran Kovač